2022级学术型硕士

开题报告（封面）

学    号          22120627

专    业          信息管理

论文题目 计及动力电池梯度回收的电动汽车碳效益评估

填表日期  2024年   4    月    10    日

摘要

摘要：随着全球环境问题和碳排放的挑战日益严峻，中国正致力于实现2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标。在此背景下，电动汽车作为减少温室气体排放的关键交通工具，在中国得到了国家战略层面的大力支持。本文旨在通过生命周期评估（LCA）方法，综合考虑动力电池梯度回收的影响，对电动汽车的全生命周期碳足迹和碳效益进行评估，以科学量化的方式探究其环保优势。

本研究首先对电动汽车与燃油车的全生命周期碳足迹进行了量化研究。通过收集和分析从原材料获取、生产、使用到回收阶段的能源消耗和排放数据，本研究建立了一个全面的评估模型。该模型不仅包括了电动汽车在使用阶段的零排放优势，还考虑了电池制造和电力来源的环境成本，从而提供了一个全面的视角来对比两种车型的碳排放。

基于得到的碳足迹计量结果，本文引入了碳效益分析，以评估电动汽车碳减排对经济的影响。通过横向（电动汽车与普通燃油车）和纵向（电动汽车不同阶段）的对比，本研究对电动汽车的碳减排效益进行了综合评估。特别地，本研究还探讨了边际碳效益，即在不同阶段电动汽车碳减排的额外成本效益，为优化电动汽车的环境效益提供了策略。

最后，对电动汽车的碳足迹与碳效益进行总结，分析了电动汽车不通过阶段和全生命周期的碳减排潜力，为后续的优化研究提出。

1 研究背景及意义

1.1研究背景

环境问题和碳排放的全球性挑战正日益加剧，这不仅威胁着地球的生态系统，也对人类社会的可持续发展构成了严峻考验。面对这一形势，中国将应对气候变化作为国家战略，二氧化碳排放力争于2030年前达到“碳达峰”，努力争取2060年前实现“碳中和”[1]。通过实现“双碳”目标，中国旨在引领经济结构的转型升级，形成绿色低碳产业的竞争优势，从而实现可持续发展的高质量发展道路。

在当前全球面临环境压力和能源危机的背景下，电动汽车作为减少温室气体排放和依赖可再生能源的交通工具，受到了国际社会的广泛关注。在中国，电动汽车的发展已经成为国家战略的重要组成部分。中国作为世界上最大的汽车市场，政府对于推动电动汽车的普及和产业化给予了极大的支持，自2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》以来，我国坚持纯电驱动战略取向，新能源汽车产业发展取得了巨大成就，成为世界汽车产业发展转型的重要力量之一[2]。为推动新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，2020年国务院颁布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》[3]，该规划不仅体现在财政补贴和税收优惠政策上，还包括建设充电基础设施和推动相关技术的研发中。近年来，世界经济低碳化转型助推新能源汽车产业发展，带动全球新能源汽车市场需求持续增长，据中国公安部最新统计，截至2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆[4]。作为全球新能源汽车的主要生产国和消费市场，中国制造的新能源汽车在满足国内需求的同时，正在走向国际市场，出口规模逐年提升，为推动全球绿色发展做出了积极贡献。

电动汽车的推广不仅有助于减少对化石燃料的依赖，还能显著降低尾气排放，对提升环境效益和应对气候变化具有积极作用。尽管电动汽车在使用阶段实现了零排放，但其电池生产和电力来源的环境成本仍需探究。例如，动力电池的制造过程消耗大量能源，并可能涉及有害物质的处理[5]。此外，电力的来源也至关重要，因为不同地区的电力结构差异显著，如煤炭、天然气、水力和可再生能源等。这些因素直接影响了电动汽车的全生命周期碳足迹和碳效益。因此，要全面评估电动汽车的环保优势，必须考虑其全生命周期的环境效益，包括生产、使用和回收阶段的能源消耗和排放。生命周期评估（LCA）为评估电动汽车的环境影响提供了一种系统的方法[6]。LCA能够全面评估电动汽车从原材料获取、生产、使用到最终回收的整个生命周期内的能源消耗和环境排放。通过LCA，研究者能够识别出电动汽车全生命周期中环境影响最大的阶段，从而为减少这些影响提供策略。

此外，随着电动汽车市场的扩大，动力电池作为电动汽车的关键部件之一，废旧动力电池的回收和再利用问题日益凸显。截至2023年8月底，我国动力电池回收相关企业达3.85万家，190余家汽车生产、动力电池综合利用等企业在全国设立了10235个回收服务网点[7]。动力电池的回收不仅有助于减少废弃电池对环境的潜在污染，还能通过回收有价值的材料如锂、镍和钴等，降低新电池的生产成本，从而实现经济效益和环境效益的双赢。梯度回收理论强调了对电动汽车动力电池进行多层次、多阶段利用的重要性[8]。动力电池在电动汽车中的初次使用后，仍可通过梯度回收用于储能或其他次级应用，从而延长其使用寿命，减少资源浪费和环境负担。这不仅提升了资源的利用效率，还有助于降低整体的环境影响。

基于此，本文进一步探讨电动汽车的碳足迹和碳效益，将动力电池梯度回收的作为关键因素，可以更准确地评估电动汽车在不同使用场景和电力结构下的环保性能，有助于探究不同阶段电动汽车的碳减排潜力，对于探究和优化电动汽车的全生命周期环境效益具有重要意义。从而明确适合我国电动汽车的技术发展路线，科学引导电动汽车健康可持续发展。因此，本文的研究问题如下：

①对电动汽车与燃油车的全生命周期碳足迹进行了科学量化研究；

②考虑了动力电池作为电动汽车关键配件，会极大影响电动汽车全生命周期的环境影响，因此将它的梯度回收纳入研究能提升了电动汽车评估结果的可靠性与准确性；

③引入碳效益分析电动汽车碳减排对经济的影响，并从横向（电工汽车与普通燃油车）和纵向（电动汽车不同阶段）进行对比，进而对电动汽车的边际碳效益进行综合评估，并探究电动汽车的阶段性及全生命周期碳减排潜力。

1.2研究意义

我国是汽车消费大国，近年来由于汽车保有量增长而导致的汽车能耗和环境排放问题突出。为了保障我国的能源安全并减少汽车的环境排放，汽车电动化等节能减排策略被提出并得到广泛应用。但目前仍需进一步从碳排放的角度对电动汽车生命周期环境影响的科学量化研究。尽管电动汽车在使用阶段相比于传统燃油汽车具有高能效和低排放的优势，但是电动汽车在生产制造阶段的资源消耗和碳排放以及电动汽车使用阶段电能消耗的高碳排放问题也不容忽视。

基于此，本文的理论意义如下：

①考虑了动力电池作为电动汽车关键配件，会极大影响电动汽车全生命周期的环碳效益，将它的梯度回收模式纳入对电动汽车与燃油车的全生命周期碳足迹科学量化研究中，提升了电动汽车评估结果的可靠性与准确性；

②引入碳效益与边际碳效益评估电动汽车碳减排对经济的影响，并从横向（电工汽车与普通燃油车）和纵向（电动汽车不同阶段）进行对比分析，进而对电动汽车的碳减排效益进行综合评估，为探究电动汽车的阶段性碳减排潜力提供参考。

本研究主要有以下几方面的现实意义：

①科学量化电动汽车生命周期环境效益，识别汽车环境影响“潜力”与“热点”，进而为汽车设计者及制造商开发并制造节能环保汽车提供改进依据，提升汽车产品生命周期的环境效益；

②支持汽车产品生命周期环境影响评估，指导产品“绿色营销”并引导购买者“绿色消费”，增加低环境影响汽车的市场占有率；

③为我国汽车企业及工业的可持续发展提供方法及数据支撑，为我国政府部门制定科学合理的环境政策提供支持，促进我国汽车工业的可持续发展。

2 研究现状

2.1 电动汽车碳效益研究现状

电动汽车被广泛认为是环境友好型交通工具，被誉为清洁交通的未来[9]，吸引了很多学者对其环境影响进行研究，电动汽车发展的环境影响研究主要聚焦在温室气体和污染物生命周期排放层面[10]。鉴于车辆污染物的多样性，Su等使用量词的分位方法发现当前的电动汽车开发中，几乎看不见的环境友好型受益，其原因是该行业仍在增长，必须改善其技术和服务。此外，由于新能量车的规模，汽车带来的环境效益仍有很大提升空间[11]。在此基础上，曾丹将污染物精确至18种，对包括二氧化碳在内的18种环境影响类型污染物计量分析，发现纯电动汽车的环境效益显著高于插电式混合动力汽车与传统燃油汽车[12]。与之类似，陈轶嵩等比较了增程式电动汽车（Extended range electric vehicle，EREV）、纯电动汽车（Battery electric vehicle，BEV）和内燃机汽车（Internal combustion engine vehicle，ICEV）的全生命周期环境影响和经济效益，结果显示EREV 的减碳经济性较好[13]。此外，对污染物气体的排放研究发现，其排放量与电动汽车市场份额的比例相当。电动汽车在短途旅行中对环境效益的影响是有限的，但当政府能够以更长的旅行为目标时，影响可能会高出两倍以上[14]。排名最低的25%的汽车排放了总排放量的90%，特别是95%的黑碳 (煤烟)、93%的二氧化碳和76%的挥发性有机化合物 (包括苯、甲苯、乙苯和二甲苯)[15]。二氧化碳普遍被认为是影响气候变化的主要因素，从碳排放角度，何瑜研究了中国各省的纯电动汽车碳排放直接和间接环境回弹效应，其与纯电动汽车的总成本和消费支出的关系完全相反[16]。为了明晰其中机理，宋晓聪等量化评估了中国纯电动汽车环境影响，从碳足迹角度评估了电网、能源和电池三个阶段的碳减排潜力，发现优化电力系统能源结构可最大限度提升电动汽车环境效益[17]。因此，本文使用碳效益研究电动汽车的环境影响。

由于国家监管力度的不断加大，碳效益被广泛应用于工业企业对于自身的企业绩效的评估中，是企业碳减排相关政策背景下大力促进技术革新的迫切需要[18]。在对电动汽车的研究中，Mayyas等将各阶段的能源消费、温室气体排放和成本联系起来，对碳排放从经济角度进行量化[19]。Wei等以中国最大的区域电动汽车市场- -上海为例，利用机动车登记数据和油井到车轮分析法，研究电动汽车使用的环境效益。结果表明，电动汽车已经被过度补贴：平均环境效益不到收到的平均补贴的四分之一[20]。Wang等针对城市化进程所引发的热岛效应，对绿地所具有的缓解城市环境问题的降温效果、节能、碳减排等功能进行研究，将其纳入碳效益的范畴进行量化[21]。赵碟等基于碳交易的角度，提出了考虑碳效益的储能配置方法，并以案例分析为依据，考虑碳效益的储能配置方法可提高主体收益[22]。吴明明等基于碳效ｋ从能耗的角度出发，探究了数控车削的优化方法[23]。闫赫从全生命周期碳效益角度出发，发现电动汽车碳效益显著高于传统燃油汽车[24]。

对电动汽车碳效益评估的相关研究要建立在大量可量化的对象参数上[24]，然而还缺乏对于一些定性因素的研究，例如电网与动力电池，应借助科学的技术手段将其定量化，从而更加全面的完成碳效益相关研究。同时，电动汽车对环境影响依然需要进一步研究，学者们以污染物排放为切入点，从车辆使用所带来的18种污染物逐步精确到碳足迹的度量，以碳效益度量电动汽车环境影响。

2.2 电动汽车全生命周期碳排放研究现状

电动汽车作为实现低碳经济的一项重要举措，其环境效益受到了众多学者的关注，并对其节能减排的效用有所争议。虽然纯电动汽车在行驶过程中具有“零排放”的特性，但实际上从生命周期角度来看，纯电动汽车并不是真正意义上的零排放，因此纯电动汽车的环境影响评估多与生命周期视角相结合。有关生命周期CO2排放量的测算方法主要包括LCA（生命周期评估）和IOA（投入产出分析）。其中，对于电动汽车的碳排放测算多采用LCA方法，LCA方法一般适用与对某一产品或者服务“从摇篮到坟墓”的全过程进行总体的环境影响评估[6]。对于纯电动汽车的生命周期碳排放评估，一般而言，可以分为两个部分，燃料周期和车辆周期，其中车辆周期所产生的温室气体和污染排放在整个纯电动汽车的生命周期过程中占比相对较小，为10%到30%左右[25]。此外，近来部分学者对电动汽车节能减排有效性的影响因素进行了相关研究。例如Li和Yang通过构建一个修正的电动汽车排放指数模型，对中国电动汽车在减少温室气体排放方面的有效性进行了实证研究，研究发现能源结构、气候和动力经济性等因素对其有效性具有显著影响[26]。

柴油车和汽油车是交通部门使用最频繁的交通工具，也是温室气体排放和空气污染最大的交通工具。就环境效益提升而言，电动汽车能提供更好的解决方案。电动汽车具有良好的燃油经济性、零或低的局部空气污染和无噪音运行等优点[27]。Jungmeier等证实了这一点，他们考察了2015 - 2050年立陶宛各种发电情景下BEV的运营阶段，发现以柴油和汽油为动力的传统汽车明显高于纯电动汽车( BEV )的碳排放[28]；。为了量化电动汽车的环境效益，需要对其进行全生命周期的碳排放评估。美国最早开始对此研究，2008年 Samaras等对插电式混合动力汽车的汽车生产、电池生产和汽车使用3个过程进行生命周期评估，发现与传统汽车相比，它们减少了32%的温室气体排放，但与传统混合动力汽车相比，并未明显减少[29]。随着新能源汽车行业发展，生命周期评估研究的内容也不断拓展。例如，Tang等基于LCA方法发现与传统内燃机轻型乘用车相比，纯电动汽车的推广可以有效减少98%的石油使用量和25%-50%的化石燃料使用量[30]；Kobashi等( 2020 )发现，与传统汽车相比，插电式混合动力汽车的温室气体排放降低了32 %，而混合动力汽车的温室气体排放略低于传统汽车[31]。然而，也有一部分学者发现，电动汽车全生命周期碳排放高于传统燃油汽车。Petrauskienė等在纯电动汽车和传统燃油汽车的生命周期环境影响评估中，发现纯电动汽车在电力辐射和化石枯竭方面具有优势，而在气候变化、人体毒性和金属损耗这三方面传统燃油汽车更具有优势[32]。在消费阶段，Shi等构建了燃油汽车和电动汽车的碳排放生命周期清单，用于比较两种类型的汽车在各种影响类别中的差异。并且研究和分析了传统汽车的LCA，包括其制造、完整的操作和维护、使用、回收和再利用四个阶段。鉴于当前我国的电力结构，化石能源依然占有较大比重，因此重点关注了其燃料循环，发现电动汽车所造成的上游电力系统碳排放增加不可忽视[33]。在考虑汽车重量和发电功率组合的研究中，研究了中国推广电动汽车对碳排放的影响[33]。在后补贴时代，电动汽车将如何渗透汽车市场是不确定的。而中国电力部门依赖燃煤电厂可能导致大量电动汽车采用引起的大量碳泄漏[34]。预计到2030年，在大多数化石燃料消费较高的电力市场中，电力碳强度将提升30 %以上[35]。可再生能源的使用和更高效的发电厂将带来更清洁的能源，并在一定程度上实现碳减排[28]。Jungmeier验证了对环境影响最小的最优功率组合场景和发电技术。全球平均30 %的电网脱碳导致电池制造业排放减少约17 %[28]。

在传统认知中，电动汽车能更有效地降低温室气体排放和空气污染，许多学者也证实了这一点[27]。然而，当前我国的电力结构，依然是化石能源占有较大比重，在此背景下，另一部分学者发现电动汽车相对传统燃油汽车并未展现出明显优势，生命周期碳排放量甚至略高于传统燃油车[33]。但通过优化电力结构，推广清洁能源等方式可降低电动汽车碳排放[28]。因此，电动汽车的推广使用是否降低了交通领域的碳排放仍旧存在争议。综上所述，从全生命周期角度，电动汽车是否具有更大的碳减排潜力仍有待进一步研究证实。需要对电动汽车生产制造、行驶、报废处置等阶段进行全生命周期分析，科学合理测算环境影响和碳足迹，从而为我国新能源汽车产业绿色低碳发展提供借鉴与支撑。

2.3 动力电池梯度回收研究现状

电池作为纯电动汽车的重要部分之一，其环境影响同样受到多国学者的关注，研究发现与锂离子电池材料和生产相关的温室气体占PHEV生命周期排放的40% [31]。Zhang等基于LCA方法对中国电动汽车主要的四种充电器进行综合环境影响分析，发现其中家用充电器对环境影响最小[36]；Burchart-Korol等采用LCA方法对欧洲国家电动汽车蓄电池充电进行了多层次的环境影响评估，研究表明在欧盟国家电动汽车电池充电的温室气体排中波兰、爱沙尼亚、马耳他和塞浦路斯所占份额最大[37]。在使用阶段，锂离子电池组也会产生一定的环境影响[38]。为了分析全面的环境影响，采用生命周期评估方法和熵权重方法来量化由不同材料组成的11个电池组的环境负荷，结果表明，Li -s电池是使用阶段中最干净的电池[39]。即使如此，锂电池在电动汽车全生命周期的碳排放占比也高达40%[40]。因此，降低动力电池的碳排放将有效增加电动汽车的碳减排效益。

梯度利用模式，即将回收的废旧动力电池用于低速电动车或者储能领域，而对于废旧动力电池的处理，国家层面明确提倡优先考虑梯次利用，不符合梯次利用要求的再进行资源化处理提取相关可再生资源。其中梯度利用是指的把电池满电容量衰减至 80%以下的新能源汽车动力电池用于储能行业当中[8]。目前对动力电池的梯度利用模式主要可以分为三种类型，研究梯度利用的技术和经济可行性，环境和能源效益，以及对闭环供应链中的各主体决策的影响。

在技术和经济可行性方面，Cheng等分析了动力电池技术的发展现状，提出了梯度利用的重要性和价值，分析了梯度利用在不同应用领域的重要性，指出梯度利用技术将使电动汽车和储能产生新的价值链[41]。Ahmadi基于动力电池的容量衰减模型，模拟了电池从全新状态到梯度利用状态再到被拆解的全生命周期的使用场景，发现梯度利用更有利于减少温室气体的排放[42]。基于其环境和能源效益，Sathre等建立了一个生命周期系统模型，探究了梯度利用技术和天然气发电技术对比下，加利福利亚州能源系统到2050年的能量节约效益，发现利用梯度利用技术每年将为加州减少约700万吨二氧化碳的温室气体排放[43]。Casals提出了动力电池梯度利用技术的八种应用场景，证明了梯度利用动力电池的可带来更好的环境效益[44]。

可梯度利用性是动力电池的重要特性，因此，大部分学者在研究动力电池闭环供应链的过程中都会将其作为回收体系中的重点部分进行研究。Sun等人研究了市场的动态情况对于储能市场中用作梯度利用目的的二手动力电池的定价决策和需求量的影响，发现储能市场中一手动力电池对应质量的生产成本、拆解再制成本以及其需求量对二手动力电池的定价决策没有影响，但对其需求量有较大影响。同时，废旧动力电池也由于其所处的回收阶段，质量会存在较大的差异，目前，质量较高（满电电容大于20%）的废旧动力电池一般会被再制后用于梯度利用活动，而质量较低（满电容量低于20%）的废旧动力电池一般会被直接被拆解提取原材料进行再利用[45]。杨康康等考虑了废旧动力电池的两种回收处理方法，也即梯度利用和电池拆解，对动力电池的闭环供应链进行建模研究，分析了政府的惩罚和奖励政策对于闭环供应链电池回收率的影响[46]。

张川等基于动力电池的梯度利用模式，研究了零售商回收模式下的动力电池闭环供应链，针对政府的补贴政策，研究了各参与主体的最优决策问题和供应链的协调问题[47]。赫硕硕等分析了包含梯次利用企业和再生利用企业的动力电池全生命周期流程，将可再利用的电池分为四个等级进行梯度利用，构建了废旧动力电池回收成本模型，给出了不同发展阶段的回收政策建议[48]。Lyu等基于梯度利用模式，探究了动力电池闭环供应链中的四种特定场景的联盟合作演化模式，探讨了电池回收主体和顾客主题之间的合作竞争问题[49]。杨玉香等将废旧动力电池分为三种等级进行梯度利用，研究了两个回收主体存在的动力电池闭环供应链，考虑了价格竞争和消费者回收意识两个因素，分析了闭环中各主体的回收决策策略[50]。

综上所述，梯度利用模式作为动力电池回收再利用的重要模式，被大量的学者从技术角度进行了剖析与研究，此外，由于其存在会影响到动力电池的闭环供应链的结构构造，也有学者从闭环供应链决策的角度进行了较多的研究。而动力电池的作为电动汽车的关键组件，其梯度回收对电动汽车碳效益具有重要意义。

2.4 碳效益评估模型研究现状

现有的效益评估模型的方法按照评估原理可分为基于数学理论的综合评估建模方法、基于决策理论的综合评估建模方法、基于智能算法的综合评估建模方法和动态评估建模方法。现在也出现了 一些组合建模的方法，该类方法在一定程度上弥补了单一建模方法的不足，但其综合评估的结果主观性相对较强，还需进一步研究。

普通的模糊数学法由于海明距离贴进度对模糊关系的刻画过于粗糙，导致最大隶属度原则可能掩盖介于两个隶属度之间的差别，从而导致严重的判断偏差[51]。Shen等通过变权理论和云理论对模糊数学法进行改进，降低了评估因素本身对指标权重的影响，避免了传统模糊数学法在隶属度函数构建过程中主观因素的影响[52]。在对评估指标的标准差和期望进行标准化的过程中，概率统计和矢量代数法的基准值选取是否合理对评估结果的准确性有很大的影响[53]。王勇等利用模糊数学对概率统计法进行改进，基准值的选取不再依赖专家经验，且保留了概率统计在处理数据时的严谨性和客观性，同时引入D-S证据理论计算指标权重，减少主观因素的影响[54]。集对分析法是解决指标不确定性问题的有效方法，其基本思想是将确定性分成“同”与“反”两个方面，而将不确定性称为“异”，三者相互联系、影响、制约，又在一定条件下相互转化，同时引入联系度及数学表达式，统一描述各种不确定性问题，从而将对不确定性的辩证认识转化成具体数学运算。程志友应用集对分析法，对电能质量各项指标进行联系度分析，建立集对分析模型，以解决指标不确定性问题[55]。并利用集对分析法构造差异度函数以解决可变模糊集中差异度函数获取存在主观随意性的问题[55]。孔琳针对当前制造业面临的碳排放问题，构建产品全生命周期设计方案多层级模型，并使用多属性决策方法对全生命周期碳足迹进行评估，实现高效和准确的产品设计方案[56]。

综上，传统的模糊数学法虽然在处理模糊性问题上具有明显优势，但是隶属度函数的建立过程受主观因素影响较大；概率统计和矢量代数法对电能质量进行综合评估建模的方法，虽然可以将各项指标具体量化，但是其基准值的选取对评估结果的准确性有很大影响；集对分析法中，学术界对于同异反的定义不唯一。而决策评估理论是把系统理论、运筹学、计算机科学等综合运用于管理决策问题，形成的一门有关决策过程、准则、类型及方法的较完整的理论体系，在减少主观因素对评估碳减排结果影响方面具有显著效果。因此本文使用多属性决策评估方法。

3 研究目标及内容

3.1 研究目标及内容

本文以国家计划 “基于数据挖掘和智能算法的电动汽车充电设施混合布局优化研究”项目为依托，进行中国环境下的电动汽车全生命周期碳排放分析及碳效益评估。围绕研究目标，本论文开展的研究共包括六章内容，分别为绪论、相关理论研究、考虑动力电池的电动汽车生命周期碳足迹对比分析、电动汽车生命周期碳效益量化模型、电动汽车碳效益仿真、结论与展望，具体内容叙述如下：

第一章，绪论：介绍论文的研究背景，综述国内外汽车生命周期评估及环境影响、动力电池梯度回收相关的研究现状，阐述论文的研究目的及意义，介绍论文的研究内容及组织构架。

第二章，相关理论研究：总结归纳本研究需要的理论基础与技术路线，为核心章节的分析建模打下基础。

第三章，计及动力电池梯度回收的电动汽车生命周期碳足迹对比分析：建立电动汽车 DLCA 理论框架，明确电动汽车 DLCA 研究功能单位、系统边界等，并研究分析动力电池梯度回收的影响，进而构建考虑动力电池梯度回收的生命周期碳足迹计算模型，并与传统燃油车对比分析。

第四章，电动汽车生命周期碳效益评估： 对电动汽车与燃油汽车的动态生命周期碳效益评估，确定汽车 DLCA 目标及评估时间和空间范围等，并为了进一步明确电动汽车的碳减排潜力，计算其边际碳效益，详细对比分析不同阶段下电动汽车对环境影响的减缓效益。

第五章，电动汽车碳效益仿真：对碳足迹与碳效益模型与结果进行验证，为我国进一步实现电动汽车碳减排与可持续发展提供政策建议。

第六章，结论与展望：总结本文获取的主要结论，归纳本文的创新点，并对后续研究工作进行展望。

3.2 研究框架

4 研究理论和技术

4.1 全生命周期评估理论

4.1.1 全生命周期评估概念

生命周期评估（Life Cycle Assessment, LCA）是一种量化评估产品（或服务）潜在环境影响的技术，通过编制产品或服务的相关输入和输出数据，评估与产品或系统有关的潜在环境影响，并且解释与研究目标相关的清单分析或影响评估结果[57]。LCA关注的是产品或系统从“摇篮”到“坟墓”（Cradle to Grave，包括原材料获取加工、产品制造、使用到报废处置各阶段）的整个生命周期过程，并且以整个生命周期内的资源和能源消耗及废物排放来计算环境负荷[58]。LCA自上世纪60年代末和70年代初在欧洲和美国被提出以来，历经50多年的发展已被广泛应用于产品或服务环境影响评估，并形成了ISO14000环境管理系列标准。

4.1.2 全生命周期评估方法

根据ISO14040的规定，LCA的技术框架包括目标与范围确定、清单分析、影响评估和解释说明四部分内容，且各阶段是交互作用、反复迭代的过程[57]，如图4-1所示。LCA的研究结果可直接应用于产品开发、战略规划、公共政策制定、市场营销等。

图 4-1 LCA技术框架

目标与范围确定：LCA 目标定义主要是明确开展此项生命周期评估的目的、 原因及研究结果预期的应用等。常见的生命周期评估的目的包括[59]：

①比较特定 商品或服务对环境的影响；②识别产品系统中对环境影响贡献最大的部分（即 “热点识别”）用于产品设计；③评估产品改进设计的环境改善潜力；④评估产 品的环境性能，用于产品环境声明（EPD）或其他类型的产品环境足迹的声明； ⑤制定生态标签的标准；⑥制定考虑环境因素的政策。

LCA 研究需确定的研究范围主要包括：

①结果输出形式，分为 LCI 结果或者生命周期影响评估（LCIA）结果；

②评估的对象，包括确定产品或系统的功能（Functions）、功能单位（Functional Unit）和基本流（Reference Flows）；③生命周期清单（Life Cycle Inventory，LCI）建模和多功能过程的处理方法；④系统边界；⑤清单数据质量 要求；⑥确定影响评估指标并选择影响评估方法和⑦研究报告形式等。

目前国际上有两种 LCA 的定义和范围界定方法，其中一种是归因 LCA （Attributional Life Cycle Assessment，ALCA），主要关注的是产品系统所产生的环境影响 ；另外一种是归果LCA （ Consequential Life Cycle Assessment ， CLCA），关注的则是采取某种决策而导致的环境影响[57]。LCA 方法的不同将直接影响 LCI 的建模方法和多功能过程的处理方法，因而对后续 LCA 阶段的方法和数据选择产生影响。根据开展 LCA 的原因是否是为了做决策及该项决策是否大规模影响背景系统（background system，一般指不被生产者直接控制或不受生产者决策影响的系统，反之则成为前景系统（foreground system））[60]。当 LCA 研究是为了做决策并且该项决策对背景系统有较大规模影响时（即决策情景 B），背景系统 LCI 应采用边际数据，其余决策情景下采用平均数据。

4.2 碳排放相关理论

4.2.1 相关概念

碳排放一般指由人类活动或者自然产生的二氧化碳温室气体排放[61]。而碳足迹是指在产品的全生命周期内直接和间接产生的二氧化碳以及二氧化碳等价物排放总量的测算指标[62]。其中，碳的产生可以用碳排放来表示，而从环境中消除碳可以用碳吸收来表示[63]。人们在生活生产过程中都会产生碳，产生碳排放。为了描述某一项活动或者服务所间接以及直接产生的碳排放量，人们定义了碳足迹这一碳排放量评估方法。碳足迹用以衡量碳排放量的以及管理二氧化碳等温室气体的重要工具，在业界有着重要的作用，在国内外不同的测算体系中都有运用[64]。本文主要研究目的为表述电动汽车全生命周期产生的碳排放以及运行阶段减少的碳排放，采用碳足迹这一概念来描述所研究对象的碳排放较为合适。

碳足迹这一概念最早是由加拿大学者Wackemagel在1996年提出的，源自生态足迹法这一量化评价工具当中[65]。二氧化碳当量可以度量碳足迹，根据评价对象不同，碳足迹的评价指标可以转化为货币化的二氧化碳当量或以土地面积等作为表征的评价指标。目前碳足迹已经成为减少碳排放，应对气候变化的专业术语而被广泛应用。

4.2.2 碳足迹的量化方法

目前，主要有两种理论来计算碳足迹：生命周期评估（LCA）和投入产出分析（IRA）。LCA是一种对产品或服务进行系统评估的方法。它从源头上减少二氧化碳排放，是一个核算产品或服务生命周期内产生的温室气体排放量的方法。这个方法用来确定生产某种产品或服务所需投入的原材料和能源是否等于其碳排放量，从而判断是否需要减少对该产品或服务的生产和消费[66]。另一类是基于投入产出法，主要针对一些复杂的、具有相互关联关系的多个生产系统，如产业链，通过对各环节进行碳排放核算，最终获得整个产业链的碳足迹。目前，国内外研究主要集中于基于产品的生命周期评估方法。

4.3 碳效益相关理论

4.3.1 碳效益定义

碳效益的计量涉及到环境科学、经济学、工程学和政策分析等多个领域。碳效益通常指的是通过减少温室气体排放而带来的环境、经济和社会利益[67]。碳效益的计量方法主要包括生命周期评估（Life Cycle Assessment, LCA）、碳足迹分析、成本-效益分析（Cost-Benefit Analysis, CBA）和影子定价法（Shadow Pricing）等。

4.3.2 边际效益理论

边际效益理论，亦称边际效用理论，是经济学中用于解释消费者行为和市场需求变化的基本原理之一。该理论认为，随着消费者对某一商品或服务消费量的增加，其从每增加一单位该商品或服务中获得的额外满足或效益，即边际效益，会逐渐减少[68]。这一现象被称为边际效益递减原理，是消费者需求理论的核心组成部分。在经济学分析中，边际效益理论用于解释消费者如何基于边际效益与边际成本的比较来做出消费决策。当消费者面对多种商品或服务的选择时，他们会倾向于增加消费那些边际效益高于边际成本的商品，同时减少消费边际效益低于边际成本的商品，直至达到一个均衡状态，即所有商品的边际效益与其价格之比相等。此外，边际效益理论的应用还应用在在公共政策领域，该理论也被用来评估政策变动对社会福利的影响[69]。

边际效益理论的一个重要推论是需求定律，即商品的价格越低，消费者对其需求量越大，反之亦然。这一定律在完全竞争市场中得到了广泛的验证[70]。然而，在现实世界中，需求曲线的形状可能会受到多种因素的影响。在环境经济学中，边际效益理论被用来评估环境政策的成本效益[69]。

4.4 动力电池梯度回收理论

从新能源汽车上退役下来的废旧动力电池一般都具有制造工艺先进，物理结构完整，化学性质稳定等特征，将废旧动力电池根据电池性能等情况进行分类，并将各类电池按照不同的方式处理。梯度利用的理念诞生较早，将从三个方面进行介绍。

从上个世纪90年代开始，逆向物流（Reverse Logistics）逐渐成为学者们重要的研究领域。废旧动力电池的回收就是依靠逆向物流将废旧动力电池传输到电池处理厂商，废旧动力电池回收模式的发展与逆向物流紧密的联系在一起[71]。逆向物流这一概念是Stock结合实际问题努力钻研，发现了逆向物流与社会及商业之间的联系，并在1992年提交给美国物流管理协会的一份文件中首次提出逆向物流这一定义，当时他定义的逆向物流为产品的退返、废弃物处理、产品维修及再制造等物流行为的集合[72]。随着时代的发展进步，逆向物流的定义也几经变化，目前国内学者较为认同的定义为，逆向物流是以客户满意度与市场需求为导向，将物品从末端消费者手中转移至产品生产地的理性物品流动。虽然我国学术界还未存在一个关于逆向物流的标准定义，但对逆向物流主要关注的重点都集中为对自然环境的保护、对地球资源的有效利用及降低产品成本三个方面[73]。

循环经济又被称为“资源循环型经济”，是以资源保护与材料循环利用为目标，且不伤害生态环境的经济发展形式。循环经济的中心理念是将社会生产活动规划为一个依次由资源、产品、消费和再生资源组成的闭环系统，以此实现社会经济的可持续发展[74]。其特点主要表现为对商品原料进行保护性的开采，对产品的充分高效利用和较低的废弃物排放[75]。循环经济强调的是产品与材料的循环利用，并由借此来实现各种资源的充分利用，在实际社会生产中实践时是以减量化、再利用和资源化为原则。

梯度利用是指一个产品在达到设计使用寿命时，再通过修复、改装或再制造等方法使其能够在合适的工作位置继续使用的过程，而这个过程一般是同级或降级的应用形式[76]。目前，不同的领域关于梯度利用这一理念也有着不同的表达语言，例如：“梯次利用”、“梯级利用”、“降级利用”等名词表达，虽然表达方式存在差异，但在概念上都是相同的。梯度利用正好遵循了循环经济这一理念。梯度利用可以创造性的延长产品的使用寿命，并且能够让其发挥最大使用价值的同时，减少污染物的排放[77]。

图 4-2 动力电池梯度回收模式

4.5 多属性决策评估

多属性决策也称有限方案多目标决策，是指在考虑多个属性的情况下，选择最 优备选方案或进行方案排序的决策问题，它是现代决策科学的一个重要组成部分。 它的理论和方法在工程、技术、经济、管理和军事等诸多领域中都有广泛的应用。

如今被发展的多属性决策方法有很多，但这些方法有一些共同要素[78]：

1）多个选择方案：在做群体决策之前，决策者必须先要衡量可行的方案数， 以作为评估的选择。

2）多个评估属性：在做群体决策之前，决策者必须先要衡量可行的属性数， 提出影响方案的数个相关属性，属性间可以是互相独立也可以是有相关联。

3）属性的权重分配：对于不同的属性决策者会有不同的偏好倾向，分配不同 的权重给不同的属性，一般来说属性的权重分配通常会经过正规化处理。

5 特色与创新点

为了保障我国的能源安全并减少汽车的环境排放，汽车电动化等节能减排策略被提出并得到广泛应用。但目前仍需进一步从碳排放的角度对电动汽车生命周期环境影响的科学量化研究。尽管电动汽车在使用阶段相比于传统燃油汽车具有高能效和低排放的优势，但是电动汽车在生产制造阶段的资源消耗和碳排放以及电动汽车使用阶段电能消耗的高碳排放问题也不容忽视。

本文创新点如下：

①考虑了动力电池作为电动汽车关键配件，会极大影响电动汽车全生命周期的环碳效益，将它的梯度回收模式纳入对电动汽车与燃油车的全生命周期碳足迹科学量化研究中，提升了电动汽车评估结果的可靠性与准确性；

②引入碳效益与边际碳效益评估电动汽车碳减排对经济的影响，并从横向（电工汽车与普通燃油车）和纵向（电动汽车不同阶段）进行对比分析，进而对电动汽车的碳减排效益进行综合评估，为探究电动汽车的阶段性碳减排潜力提供参考。

6 进度安排

| 序号 | 毕业设计（论文）各阶段内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查看资料，阅读文献 | 2024.01-2024.05 |  |
| 2 | 计及动力电池梯度回收的电动汽车生命周期碳足迹对比分析 | 2024.06-2024.07 |  |
| 3 | 电动汽车全生命周期碳效益评估 | 2024.08-2024.09 |  |
| 4 | 电动汽车碳效益仿真 | 2024.10-2024.10 |  |
| 5 | 撰写毕业论文 | 2024.11-2024.12 |  |
| 6 | 修改毕业论文 | 2025.01-2025.02 |  |

7 论文目录

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 电动汽车碳效益研究现状

1.3.2 电动汽车全生命周期碳排放研究现状

1.3.3 动力电池梯度回收研究现状

1.3.4 碳效益评估模型研究现状

1.4 主要研究内容及技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 技术路线图

第2章 相关理论研究

2.1 全生命周期评估理论

2.1.1 全生命周期评估概念

2.1.2 全生命周期评估方法

2.2 碳排放相关理论

2.2.1 相关概念

2.2.2 碳足迹的量化方法

2.3 碳效益相关理论

2.3.1 碳效益定义

2.3.2 边际效益理论

2.4 动力电池梯度回收理论

2.5 多属性决策评估

第3章 计及动力电池梯度回收的电动汽车生命周期碳足迹对比分析

3.1 电动汽车碳足迹流程及边界分析

3.1.1 碳足迹流程分析

3.1.2 碳足迹系统边界确定

3.2 动力电池梯度回收分析

3.2.1 动力电池寿命分布

3.2.2 动力电池梯度回收流程

3.3 电动汽车全生命周期清单分析

3.3.1 原材料与能量输入清单

3.3.2 能量输出清单

3.4 全生命周期碳足迹计算及对比分析

3.4.1 全生命周期碳足迹模型构建

3.4.2 电动汽车碳足迹计算

3.4.3 燃油车碳足迹计算

3.4.4 对比分析

3.5 本章小结

第4章 电动汽车全生命周期碳效益评估

4.1 电动汽车生命周期碳效益模型

4.1.1 碳效益模型系统边界划分

4.1.2 碳效益模型构建

4.1.3 碳效益计算结果

4.2 电动汽车生命周期边际碳效益评估

4.2.1 边际碳效益计算

4.2.2 边际碳效益评估属性及权重确定

4.2.3 边际碳效益多属性决策评估

4.2.4 敏感性与对比分析

4.3 电动汽车生命周期边际碳效益对比

4.3.1电动汽车阶段性边际碳效益对比

4.3.2 电动汽车与燃油车边际碳效益对比

4.4 本章小结

第5章 电动汽车碳效益仿真

5.1 电动汽车碳效益仿真建模

5.1.1 仿真参数设定

5.1.2 实验方案与假设

5.2 电动汽车碳效益场景构建

5.3 碳效益仿真结果分析

5.3.1 碳足迹分析

5.3.2 边际碳效益分析

5.4 本章小结

第6章 结论及展望

6.1 研究结论

6.2 未来展望

参考文献

参考文献

[1]	积极稳妥推进碳达峰碳中和__中国政府网[EB].

[2]	国务院. 国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)的通知: 国发〔2012〕22号[A]. (2012-07-09).

[3]	国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知: 国办发〔2020〕39号[A]. (2020-11-02).

[4]	郝瑀然. 图表：我国新能源汽车保有量超过2000万辆__中国政府网[EB]. [2024-04-21].

[5]	宫宗帅. 高性能水系锌—碘二次电池的构建及其性能研究[D]. 天津理工大学, 2023[2024-04-21].

[6]	TIAN X, XIE J, XU M, et al. An infinite life cycle assessment model to re-evaluate resource efficiency and environmental impacts of circular economy systems[J]. WASTE MANAGEMENT, 2022, 145: 72-82.

[7]	工信部将加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法_滚动新闻_中国政府网[EB]. [2024-04-21].

[8]	JIN G, WU Y, WEI F. Simultaneous purification of minor components in natural products using twin-column recycling chromatography with a step solvent gradient[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2024[2024-04-19].

[9]	王振, 彭峰. 全球碳中和战略研究[M]. 1 版. 上海社会科学院出版社, 2022[2024-04-18].

[10]	LYU W, HU Y, LIU J, et al. Impact of battery electric vehicle usage on air quality in three Chinese first-tier cities[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 21.

[11]	SU C W, YUAN X, SHAO X, et al. Explore the environmental benefits of new energy vehicles: evidence from China[J]. Annals of Operations Research, 2023[2024-04-18].

[12]	曾丹. 基于时空动变的电动汽车及车群动态生命周期环境影响评价方法及应用[D]. 重庆大学, 2023[2024-04-18].

[13]	陈轶嵩, 兰利波, 杜轶群, 等. 基于全生命周期评价理论的EREV/BEV/ICEV环境效益及减碳经济性评估[J]. 环境科学学报, 2023, 43(2): 516-527.

[14]	扩大电动汽车市场份额对环境的影响 |环境经济学与政策研究[EB]. [2024-04-18].

[15]	Carbon Chaos | SpringerLink[EB]. [2024-04-18].

[16]	何瑜. 纯电动汽车的环境回弹效应及其影响因素研究[D]. 湖南大学, 2023[2024-04-18].

[17]	宋晓聪, 邓陈宁, 沈鹏, 等. 基于生命周期评价的纯电动汽车环境影响和碳足迹分析[J]. 环境科学研究, 2023, 36(11): 2179-2188.

[18]	孔庆弘. 县域城镇空间碳效益指标体系研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2022[2024-04-19].

[19]	MAYYAS A, OMAR M, HAYAJNEH M, et al. Vehicle’s lightweight design vs. electrification from life cycle assessment perspective[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 167: 687-701.

[20]	WEI F, WALLS W D, ZHENG X, et al. Evaluating environmental benefits from driving electric vehicles: The case of Shanghai, China[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2023, 119: 103749.

[21]	WANG Z, LIU M. Effects of stochastic perturbations on the tree–grass coexistence in savannas[J]. Nonlinear Dynamics, 2024, 112(2): 1529-1548.

[22]	赵璐, 巩晋通, 李园林, 等. 考虑碳效益和辅助调峰的光伏电站储能配置方法[J]. 武汉大学学报（工学版）, 2023, 56(1): 80-88.

[23]	吴明明, 杨之政, 张春雨. 基于碳效益研究的6061铝合金数控车削参数优化[J]. 黄河科技学院学报, 2021, 23(11): 5-9.

[24]	闫赫. 电动汽车生命周期碳排放计算与碳效益评估[D]. 华北电力大学(北京), 2023[2024-04-17].

[25]	YU A, WEI Y, CHEN W, et al. Life cycle environmental impacts and carbon emissions: A case study of electric and gasoline vehicles in China[J]. TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT, 2018, 65: 409-420.

[26]	LI J, YANG B. Analysis of greenhouse gas emissions from electric vehicle considering electric energy structure, climate and power economy of EV: A China case[J]. ATMOSPHERIC POLLUTION RESEARCH, 2020, 11(6): 1-11.

[27]	Analysis of the Scale of Global Human Needs and Opportunities for Sustainable Catalytic Technologies | Topics in Catalysis[EB]. [2024-04-18].

[28]	Energies | Free Full-Text | Environmental Life Cycle Impacts of Automotive Batteries Based on a Literature Review[EB]. [2024-04-19].

[29]	SAMARAS C, MEISTERLING K. Life Cycle Assessment of Greenhouse Gas Emissions from Plug-in Hybrid Vehicles: Implications for Policy[J]. Environmental Science & Technology, 2008, 42(9): 3170-3176.

[30]	TANG B, XU Y, WANG M. Life Cycle Assessment of Battery Electric and Internal Combustion Engine Vehicles Considering the Impact of Electricity Generation Mix: A Case Study in China[J]. ATMOSPHERE, 2022, 13(2): 252.

[31]	KOBASHI T, YOSHIDA T, YAMAGATA Y, et al. On the potential of “Photovoltaics + Electric vehicles” for deep decarbonization of Kyoto’s power systems: Techno-economic-social considerations[J]. Applied Energy, 2020, 275: 115419.

[32]	PETRAUSKIENE K, GALINIS A, KLIAUGAITE D, et al. Comparative Environmental Life Cycle and Cost Assessment of Electric, Hybrid, and Conventional Vehicles in Lithuania[J]. SUSTAINABILITY, 2021, 13(2): 957.

[33]	SHI X, WANG X, YANG J, et al. Electric vehicle transformation in Beijing and the comparative eco-environmental impacts: A case study of electric and gasoline powered taxis[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 137: 449-460.

[34]	GAN Y, WANG M, LU Z, et al. Taking into account greenhouse gas emissions of electric vehicles for transportation de-carbonization[J]. Energy Policy, 2021, 155: 112353.

[35]	KUMAR R, BHARJ R S, BHARJ J, et al. Solar-Based Electric Vehicle Charging Stations in India: A Perspective[M]//TYAGI H, CHAKRABORTY P R, POWAR S, et al. New Research Directions in Solar Energy Technologies. Singapore: Springer, 2021: 275-304[2024-04-19].

[36]	ZHANG Z, SUN X, DING N, et al. Life cycle environmental assessment of charging infrastructure for electric vehicles in China[J]. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2019, 227: 932-941.

[37]	BURCHART-KOROL D, JURSOVA S, FOLEGA P, et al. Life cycle impact assessment of electric vehicle battery charging in European Union countries[J]. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2020, 257: 120476.

[38]	DONG Q, LIANG S, LI J, et al. Cost, energy, and carbon footprint benefits of second-life electric vehicle battery use[J]. ISCIENCE, 2023, 26(7): 107195.

[39]	Life cycle environmental impact assessment for battery-powered electric vehicles at the global and regional levels | Scientific Reports[EB]. [2024-04-18].

[40]	吉阳. 动力电池综合平台定价策略及社会效益研究[D]. 北京交通大学, 2023[2024-04-19].

[41]	CHENG D, ZHOU J, LI J, et al. Analysis in power battery gradient utilization of electric vehicle[C]//PAN W, REN J X, LI Y G. RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, PTS 1-7: Vols. 347-353. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2012: 555-+[2024-04-20].

[42]	AHMADI L, YOUNG S B, FOWLER M, et al. A cascaded life cycle: reuse of electric vehicle lithium-ion battery packs in energy storage systems[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, 2017, 22(1): 111-124.

[43]	SATHRE R, SCOWN C D, KAVVADA O, et al. Energy and climate effects of second-life use of electric vehicle batteries in California through 2050[J]. JOURNAL OF POWER SOURCES, 2015, 288: 82-91.

[44]	CANALS CASALS L, AMANTE GARCIA B, AGUESSE F, et al. Second life of electric vehicle batteries: relation between materials degradation and environmental impact[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, 2017, 22(1): 82-93.

[45]	SUN S I, CHIPPERFIELD A J, KIAEE M, et al. Effects of market dynamics on the time-evolving price of second-life electric vehicle batteries[J]. JOURNAL OF ENERGY STORAGE, 2018, 19: 41-51.

[46]	杨康康, 张文杰, 张钦红. 考虑梯次利用的动力电池回收激励政策研究[J]. 工业工程与管理, 2022, 27(2): 1-8.

[47]	张川, 陈宇潇. 政府补贴下考虑规模效应的动力电池梯次利用闭环供应链决策与协调[J]. 运筹与管理, 2021, 30(12): 72-77, 91.

[48]	郝硕硕, 董庆银, 李金惠. 基于成本核算的废旧动力电池回收模式分析与趋势研究[J]. 中国环境科学, 2021, 41(10): 4745-4755.

[49]	LYU X, XU Y, SUN D. An Evolutionary Game Research on Cooperation Mode of the NEV Power Battery Recycling and Gradient Utilization Alliance in the Context of China’s NEV Power Battery Retired Tide[J]. SUSTAINABILITY, 2021, 13(8): 4165.

[50]	杨玉香, 管倩, 于艳娜, 等. 双渠道动力电池回收模式下可持续逆向物流网络优化模型[J]. 计算机集成制造系统, 2023, 29(7): 2461-2473.

[51]	贾清泉, 宋家骅, 兰华, 等. 电能质量及其模糊方法评价[J]. 电网技术, 2000(6): 46-49.

[52]	SHEN C, HU L. Power quality comprehensive evaluation method based on fuzzy mathematics and cloud theory[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1684(1): 012136.

[53]	徐达. 基于深度学习的电能质量在线识别与评估研究[D]. 华南理工大学, 2022[2024-04-21].

[54]	王勇, 刘金宁, 曹曼, 等. 基于概率论与证据理论的风电场电能质量评估方法研究[J]. 华北电力大学学报（自然科学版）, 2012, 39(3): 65-70.

[55]	程志友, 刘荡荡, 吴吉, 等. 基于集对分析与可变模糊集的电能质量综合评估[J]. 电网技术, 2020, 44(5): 1950-1956.

[56]	孔琳. 机电产品低碳设计多层级建模、评估与优化决策[D]. 山东大学, 2023[2024-04-21].

[57]	ROSS S, EVANS D. Use of Life Cycle Assessment in Environmental Management[J]. Environmental Management, 2002, 29(1): 132-142.

[58]	STEWART J R, COLLINS M W, ANDERSON R, et al. Life Cycle Assessment as a tool for environmental management[J]. Clean Products and Processes, 1999, 1(2): 73-81.

[59]	SEIFERT C, KOEP L, WOLF P, et al. Life cycle assessment as decision support tool for environmental management in hospitals: A literature review[J]. Health Care Management Review, 2021, 46(1): 12.

[60]	Principles of the life cycle assessment for emerging energy storage technologies - ScienceDirect[EB]. [2024-04-21].

[61]	LI S, YAO L, ZHANG Y, et al. China’s provincial carbon emission driving factors analysis and scenario forecasting[J]. Environmental and Sustainability Indicators, 2024, 22: 100390.

[62]	Vulnerability of exporting nations to the development of a carbon label in the United Kingdom - ScienceDirect[EB]. [2024-04-22].

[63]	AN N, HUANG C, SHEN Y, et al. Efficient data-driven prediction of household carbon footprint in China with limited features[J]. Energy Policy, 2024, 185: 113926.

[64]	FASOGBON S, IGBOABUCHUKWU C. Real-time carbon footprint assessment based on energy consumption: A comprehensive review for future research prospects[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2024, 192: 114225.

[65]	REES W. Ecological footprint[M]//Companion to Environmental Studies. Routledge, 2018.

[66]	Carbon footprint accounting for cigar production processes: A life cycle assessment perspective - ScienceDirect[EB]. [2024-04-21].

[67]	XIAN B, WANG Y, XU Y, et al. Assessment of the co-benefits of China’s carbon trading policy on carbon emissions reduction and air pollution control in multiple sectors[J]. Economic Analysis and Policy, 2024, 81: 1322-1335.

[68]	SMITH A S J, OJEDA CABRAL M. Is higher quality always costly? Marginal costs of quality: Theory and application to railway punctuality[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2022, 157: 258-273.

[69]	JIN Z, ZHANG Y, CUI M, et al. Traffic Circle Administration Based on Circuit Principles and Marginal Benefit Theory[J]. Energy Procedia, 2012, 17: 340-348.

[70]	VALENZUELA P, LIMA D A, GRANVILLE S. A risk-constrained Energy Reallocation Mechanism for renewable sources with a Marginal Benefit approach[J]. Electric Power Systems Research, 2018, 158: 297-305.

[71]	ZHOU J, YANG S, FENG H, et al. Multi-echelon sustainable reverse logistics network design with incentive mechanism for eco-packages[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 430: 139500.

[72]	CHEN W, LIU Y, HAN M. Designing a sustainable reverse logistics network for used cell phones based on offline and online trading systems[J]. Journal of Environmental Management, 2024, 354: 120417.

[73]	WU J. Sustainable development of green reverse logistics based on blockchain[J]. Energy Reports, 2022, 8: 11547-11553.

[74]	MEDAGLIA R, RUKANOVA B, ZHANG Z. Digital government and the circular economy transition: An analytical framework and a research agenda[J]. Government Information Quarterly, 2024, 41(1): 101904.

[75]	OGHAZI P, MOSTAGHEL R, HULTMAN M. International industrial manufacturers: Mastering the era of digital innovation and circular economy[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2024, 201: 123160.

[76]	TAO F, FU Z, GONG H, et al. Twin delayed deep deterministic policy gradient based energy management strategy for fuel cell/battery/ultracapacitor hybrid electric vehicles considering predicted terrain information[J]. Energy, 2023, 283: 129173.

[77]	PAN R, LIU T, HUANG W, et al. State of health estimation for lithium-ion batteries based on two-stage features extraction and gradient boosting decision tree[J]. Energy, 2023, 285: 129460.

[78]	LIU P, ZHANG Y, XU H. A multi-attribute group decision-making method based on data envelopment analysis under parallel expert evaluation system[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 243: 122890.